# Anexo 1

Código en lenguaje Python para la Valoración de los factores modificadores mineros, ambientales y sociales en la estimación de los recursos mineros de arenas y gravas.

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

Generated by ArcGIS ModelBuilder on : 2024-11-15 21:31:10

"""

import arcpy

from arcpy.sa import *

def Modelo():  # Modelo

# To allow overwriting outputs change overwriteOutput option to True.

arcpy.env.overwriteOutput = False

# Check out any necessary licenses.

arcpy.CheckOutExtension("3D")

arcpy.CheckOutExtension("spatial")

arcpy.CheckOutExtension("ImageAnalyst")

Título_Vigente = "Título_Vigente"

Red_Hidrica = "Red_Hidrica"

Topografia = "Topografia"

Red_Hidrica_3_ = "Red_Hidrica"

Area_protegida = "Area_protegida"

Cobertura_Uso_Suelo = "Cobertura_Uso_Suelo"

etnica = "etnica"

Acueductos_Rurales = "Acueductos_Rurales"

Construcción_Rural = "Construcción_Rural"

# Process: De polígono a ráster (2) (De polígono a ráster) (conversion)

Título_Vigente_PolygonToRaster = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\Título_Vigente_PolygonToRaster"

with arcpy.EnvManager(extent="4600872.2938473 1944374.965935 4618657.75206701 1967655.81188993 PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\".GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\".DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\".SPHEROID[\"GRS_1980\".6378137.0.298.257222101]].PRIMEM[\"Greenwich\".0.0].UNIT[\"Degree\".0.0174532925199433]].PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"].PARAMETER[\"False_Easting\".5000000.0].PARAMETER[\"False_Northing\".2000000.0].PARAMETER[\"Central_Meridian\".-73.0].PARAMETER[\"Scale_Factor\".0.9992].PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\".4.0].UNIT[\"Meter\".1.0]]", outputCoordinateSystem="PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\",GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\",DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\",SPHEROID[\"GRS_1980\",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]],PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"],PARAMETER[\"False_Easting\",5000000.0],PARAMETER[\"False_Northing\",2000000.0],PARAMETER[\"Central_Meridian\",-73.0],PARAMETER[\"Scale_Factor\",0.9992],PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\",4.0],UNIT[\"Meter\",1.0]]"):

arcpy.conversion.PolygonToRaster(in_features=Título_Vigente, value_field="VALOR_TIP", out_rasterdataset=Título_Vigente_PolygonToRaster, cellsize="80")

# Process: Reclasificar (Reclasificar) (sa)

TIPO_DE_RECURSO = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\Tipo_Rec"

Reclasificar = TIPO_DE_RECURSO

with arcpy.EnvManager(extent="4600872.2938473 1944374.965935 4618657.75206701 1967655.81188993 PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\".GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\".DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\".SPHEROID[\"GRS_1980\".6378137.0.298.257222101]].PRIMEM[\"Greenwich\".0.0].UNIT[\"Degree\".0.0174532925199433]].PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"].PARAMETER[\"False_Easting\".5000000.0].PARAMETER[\"False_Northing\".2000000.0].PARAMETER[\"Central_Meridian\".-73.0].PARAMETER[\"Scale_Factor\".0.9992].PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\".4.0].UNIT[\"Meter\".1.0]]", outputCoordinateSystem="PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\",GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\",DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\",SPHEROID[\"GRS_1980\",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]],PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"],PARAMETER[\"False_Easting\",5000000.0],PARAMETER[\"False_Northing\",2000000.0],PARAMETER[\"Central_Meridian\",-73.0],PARAMETER[\"Scale_Factor\",0.9992],PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\",4.0],UNIT[\"Meter\",1.0]]"):

TIPO_DE_RECURSO = arcpy.sa.Reclassify(Título_Vigente_PolygonToRaster, "VALUE", "1 1;2 2;NODATA 0", "DATA")

TIPO_DE_RECURSO.save(Reclasificar)

# Process: Zona de influencia (Zona de influencia) (analysis)

Red_Hidrica_Buffer = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\Red_Hidrica_Buffer"

with arcpy.EnvManager(outputCoordinateSystem="PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\",GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\",DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\",SPHEROID[\"GRS_1980\",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]],PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"],PARAMETER[\"False_Easting\",5000000.0],PARAMETER[\"False_Northing\",2000000.0],PARAMETER[\"Central_Meridian\",-73.0],PARAMETER[\"Scale_Factor\",0.9992],PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\",4.0],UNIT[\"Meter\",1.0]]"):

arcpy.analysis.Buffer(in_features=Red_Hidrica, out_feature_class=Red_Hidrica_Buffer, buffer_distance_or_field="30 Meters", dissolve_option="LIST", dissolve_field=["VALOR"], method="GEODESIC")

# Process: De polígono a ráster (De polígono a ráster) (conversion)

PROFUNDIDAD_RECURSO_ALUVIAL = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\PR_Aluviales"

with arcpy.EnvManager(extent="4600872.2938473 1944374.965935 4618657.75206701 1967655.81188993 PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\".GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\".DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\".SPHEROID[\"GRS_1980\".6378137.0.298.257222101]].PRIMEM[\"Greenwich\".0.0].UNIT[\"Degree\".0.0174532925199433]].PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"].PARAMETER[\"False_Easting\".5000000.0].PARAMETER[\"False_Northing\".2000000.0].PARAMETER[\"Central_Meridian\".-73.0].PARAMETER[\"Scale_Factor\".0.9992].PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\".4.0].UNIT[\"Meter\".1.0]]", outputCoordinateSystem="PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\",GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\",DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\",SPHEROID[\"GRS_1980\",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]],PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"],PARAMETER[\"False_Easting\",5000000.0],PARAMETER[\"False_Northing\",2000000.0],PARAMETER[\"Central_Meridian\",-73.0],PARAMETER[\"Scale_Factor\",0.9992],PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\",4.0],UNIT[\"Meter\",1.0]]"):

arcpy.conversion.PolygonToRaster(in_features=Red_Hidrica_Buffer, value_field="VALOR", out_rasterdataset=PROFUNDIDAD_RECURSO_ALUVIAL, cellsize="80")

# Process: Crear TIN (Crear TIN) (3d)

tin = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\tin"

with arcpy.EnvManager(outputCoordinateSystem="PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\",GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\",DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\",SPHEROID[\"GRS_1980\",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]],PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"],PARAMETER[\"False_Easting\",5000000.0],PARAMETER[\"False_Northing\",2000000.0],PARAMETER[\"Central_Meridian\",-73.0],PARAMETER[\"Scale_Factor\",0.9992],PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\",4.0],UNIT[\"Meter\",1.0]]"):

arcpy.ddd.CreateTin(out_tin=tin, spatial_reference="PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\",GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\",DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\",SPHEROID[\"GRS_1980\",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]],PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"],PARAMETER[\"False_Easting\",5000000.0],PARAMETER[\"False_Northing\",2000000.0],PARAMETER[\"Central_Meridian\",-73.0],PARAMETER[\"Scale_Factor\",0.9992],PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\",4.0],UNIT[\"Meter\",1.0]]", in_features=[[Topografia, "Altura", "Soft_Line", "Altura"]], constrained_delaunay="DELAUNAY")

# Process: De TIN a ráster (De TIN a ráster) (3d)

DEM = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\tin_tinrast1"

arcpy.ddd.TinRaster(in_tin=tin, out_raster=DEM)

DEM = arcpy.Raster(DEM)

# Process: Pendiente (Pendiente) (sa)

Pendiente2 = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\Slope_tin_ti1"

Pendiente = Pendiente2

Pendiente2 = arcpy.sa.Slope(DEM, "DEGREE", 1, "PLANAR", "METER", "GPU_THEN_CPU")

Pendiente2.save(Pendiente)

# Process: Reclasificar (7) (Reclasificar) (sa)

PROFUNDIDAD_RECURSO_CANTERAS = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\PR_Canteras"

Reclasificar_7_ = PROFUNDIDAD_RECURSO_CANTERAS

PROFUNDIDAD_RECURSO_CANTERAS = arcpy.sa.Reclassify(Pendiente2, "VALUE", "0 10 5;11 45 15;46 90 0", "DATA")

PROFUNDIDAD_RECURSO_CANTERAS.save(Reclasificar_7_)

# Process: Calculadora ráster (2) (Calculadora ráster) (sa)

PROFUNDIDA_TOTAL = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\Prof_Total"

Calculadora_ráster_2_ = PROFUNDIDA_TOTAL

PROFUNDIDA_TOTAL =  Con(PROFUNDIDAD_RECURSO_ALUVIAL >= 1,PROFUNDIDAD_RECURSO_ALUVIAL,PROFUNDIDAD_RECURSO_CANTERAS)

PROFUNDIDA_TOTAL.save(Calculadora_ráster_2_)

# Process: Calculadora ráster (3) (Calculadora ráster) (sa)

FM_MINERO = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\FM_Minero"

Calculadora_ráster_3_ = FM_MINERO

FM_MINERO =  TIPO_DE_RECURSO * PROFUNDIDA_TOTAL

FM_MINERO.save(Calculadora_ráster_3_)

# Process: Zona de influencia (2) (Zona de influencia) (analysis)

Red_Hidrica_Buffer1 = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\Red_Hidrica_Buffer1"

arcpy.analysis.Buffer(in_features=Red_Hidrica_3_, out_feature_class=Red_Hidrica_Buffer1, buffer_distance_or_field="30 Meters", method="GEODESIC")

# Process: De polígono a ráster (3) (De polígono a ráster) (conversion)

Red_Hidrica_Buffer1_PolygonToRaster = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\Red_Hidrica_Buffer1_PolygonToRaster"

with arcpy.EnvManager(extent="4600872.2938473 1944374.965935 4618657.75206701 1967655.81188993 PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\".GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\".DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\".SPHEROID[\"GRS_1980\".6378137.0.298.257222101]].PRIMEM[\"Greenwich\".0.0].UNIT[\"Degree\".0.0174532925199433]].PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"].PARAMETER[\"False_Easting\".5000000.0].PARAMETER[\"False_Northing\".2000000.0].PARAMETER[\"Central_Meridian\".-73.0].PARAMETER[\"Scale_Factor\".0.9992].PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\".4.0].UNIT[\"Meter\".1.0]]", outputCoordinateSystem="PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\",GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\",DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\",SPHEROID[\"GRS_1980\",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]],PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"],PARAMETER[\"False_Easting\",5000000.0],PARAMETER[\"False_Northing\",2000000.0],PARAMETER[\"Central_Meridian\",-73.0],PARAMETER[\"Scale_Factor\",0.9992],PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\",4.0],UNIT[\"Meter\",1.0]]"):

arcpy.conversion.PolygonToRaster(in_features=Red_Hidrica_Buffer1, value_field="VALOR", out_rasterdataset=Red_Hidrica_Buffer1_PolygonToRaster, cellsize="80")

# Process: Reclasificar (2) (Reclasificar) (sa)

RONDAS_HIDRICA = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\RondasHidricas"

Reclasificar_2_ = RONDAS_HIDRICA

with arcpy.EnvManager(extent="4600872.2938473 1944374.965935 4618657.75206701 1967655.81188993 PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\".GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\".DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\".SPHEROID[\"GRS_1980\".6378137.0.298.257222101]].PRIMEM[\"Greenwich\".0.0].UNIT[\"Degree\".0.0174532925199433]].PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"].PARAMETER[\"False_Easting\".5000000.0].PARAMETER[\"False_Northing\".2000000.0].PARAMETER[\"Central_Meridian\".-73.0].PARAMETER[\"Scale_Factor\".0.9992].PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\".4.0].UNIT[\"Meter\".1.0]]", outputCoordinateSystem="PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\",GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\",DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\",SPHEROID[\"GRS_1980\",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]],PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"],PARAMETER[\"False_Easting\",5000000.0],PARAMETER[\"False_Northing\",2000000.0],PARAMETER[\"Central_Meridian\",-73.0],PARAMETER[\"Scale_Factor\",0.9992],PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\",4.0],UNIT[\"Meter\",1.0]]"):

RONDAS_HIDRICA = arcpy.sa.Reclassify(Red_Hidrica_Buffer1_PolygonToRaster, "VALUE", "1 2 0;NODATA 1", "DATA")

RONDAS_HIDRICA.save(Reclasificar_2_)

# Process: De polígono a ráster (4) (De polígono a ráster) (conversion)

Area_protegida_PolygonToRaster = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\Area_protegida_PolygonToRaster"

arcpy.conversion.PolygonToRaster(in_features=Area_protegida, value_field="OBJECTID", out_rasterdataset=Area_protegida_PolygonToRaster, cellsize="80")

# Process: Reclasificar (3) (Reclasificar) (sa)

AREAS_PROTEGIDAS_RECLASIFICADO = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\AreasPro_Rec"

Reclasificar_3_ = AREAS_PROTEGIDAS_RECLASIFICADO

with arcpy.EnvManager(extent="4600872.2938473 1944374.965935 4618657.75206701 1967655.81188993 PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\".GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\".DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\".SPHEROID[\"GRS_1980\".6378137.0.298.257222101]].PRIMEM[\"Greenwich\".0.0].UNIT[\"Degree\".0.0174532925199433]].PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"].PARAMETER[\"False_Easting\".5000000.0].PARAMETER[\"False_Northing\".2000000.0].PARAMETER[\"Central_Meridian\".-73.0].PARAMETER[\"Scale_Factor\".0.9992].PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\".4.0].UNIT[\"Meter\".1.0]]", outputCoordinateSystem="PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\",GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\",DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\",SPHEROID[\"GRS_1980\",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]],PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"],PARAMETER[\"False_Easting\",5000000.0],PARAMETER[\"False_Northing\",2000000.0],PARAMETER[\"Central_Meridian\",-73.0],PARAMETER[\"Scale_Factor\",0.9992],PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\",4.0],UNIT[\"Meter\",1.0]]"):

AREAS_PROTEGIDAS_RECLASIFICADO = arcpy.sa.Reclassify(Area_protegida_PolygonToRaster, "VALUE", "1 3 0;NODATA 1", "DATA")

AREAS_PROTEGIDAS_RECLASIFICADO.save(Reclasificar_3_)

# Process: De polígono a ráster (5) (De polígono a ráster) (conversion)

AREAS_DE_USO_DEL_SUELO_PARA_MINERIA = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\AreaUsoSuelo_Rec"

with arcpy.EnvManager(extent="4600872.2938473 1944374.965935 4618657.75206701 1967655.81188993 PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\".GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\".DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\".SPHEROID[\"GRS_1980\".6378137.0.298.257222101]].PRIMEM[\"Greenwich\".0.0].UNIT[\"Degree\".0.0174532925199433]].PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"].PARAMETER[\"False_Easting\".5000000.0].PARAMETER[\"False_Northing\".2000000.0].PARAMETER[\"Central_Meridian\".-73.0].PARAMETER[\"Scale_Factor\".0.9992].PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\".4.0].UNIT[\"Meter\".1.0]]", outputCoordinateSystem="PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\",GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\",DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\",SPHEROID[\"GRS_1980\",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]],PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"],PARAMETER[\"False_Easting\",5000000.0],PARAMETER[\"False_Northing\",2000000.0],PARAMETER[\"Central_Meridian\",-73.0],PARAMETER[\"Scale_Factor\",0.9992],PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\",4.0],UNIT[\"Meter\",1.0]]"):

arcpy.conversion.PolygonToRaster(in_features=Cobertura_Uso_Suelo, value_field="VALOR", out_rasterdataset=AREAS_DE_USO_DEL_SUELO_PARA_MINERIA, cellsize="80")

# Process: Calculadora ráster (4) (Calculadora ráster) (sa)

FM_AMBIENTAL = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\FM_Ambiental"

Calculadora_ráster_4_ = FM_AMBIENTAL

FM_AMBIENTAL =  RONDAS_HIDRICA + AREAS_PROTEGIDAS_RECLASIFICADO + AREAS_DE_USO_DEL_SUELO_PARA_MINERIA

FM_AMBIENTAL.save(Calculadora_ráster_4_)

# Process: De polígono a ráster (6) (De polígono a ráster) (conversion)

etnica_PolygonToRaster = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\etnica_PolygonToRaster"

with arcpy.EnvManager(extent="4600872.2938473 1944374.965935 4618657.75206701 1967655.81188993 PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\".GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\".DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\".SPHEROID[\"GRS_1980\".6378137.0.298.257222101]].PRIMEM[\"Greenwich\".0.0].UNIT[\"Degree\".0.0174532925199433]].PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"].PARAMETER[\"False_Easting\".5000000.0].PARAMETER[\"False_Northing\".2000000.0].PARAMETER[\"Central_Meridian\".-73.0].PARAMETER[\"Scale_Factor\".0.9992].PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\".4.0].UNIT[\"Meter\".1.0]]", outputCoordinateSystem="PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\",GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\",DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\",SPHEROID[\"GRS_1980\",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]],PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"],PARAMETER[\"False_Easting\",5000000.0],PARAMETER[\"False_Northing\",2000000.0],PARAMETER[\"Central_Meridian\",-73.0],PARAMETER[\"Scale_Factor\",0.9992],PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\",4.0],UNIT[\"Meter\",1.0]]"):

arcpy.conversion.PolygonToRaster(in_features=etnica, value_field="OBJECTID_1", out_rasterdataset=etnica_PolygonToRaster, cellsize="80")

# Process: Reclasificar (4) (Reclasificar) (sa)

AREA_EXCLUIBLES_ETNICA = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\AreaEtnica"

Reclasificar_4_ = AREA_EXCLUIBLES_ETNICA

with arcpy.EnvManager(extent="4600872.2938473 1944374.965935 4618657.75206701 1967655.81188993 PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\".GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\".DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\".SPHEROID[\"GRS_1980\".6378137.0.298.257222101]].PRIMEM[\"Greenwich\".0.0].UNIT[\"Degree\".0.0174532925199433]].PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"].PARAMETER[\"False_Easting\".5000000.0].PARAMETER[\"False_Northing\".2000000.0].PARAMETER[\"Central_Meridian\".-73.0].PARAMETER[\"Scale_Factor\".0.9992].PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\".4.0].UNIT[\"Meter\".1.0]]", outputCoordinateSystem="PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\",GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\",DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\",SPHEROID[\"GRS_1980\",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]],PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"],PARAMETER[\"False_Easting\",5000000.0],PARAMETER[\"False_Northing\",2000000.0],PARAMETER[\"Central_Meridian\",-73.0],PARAMETER[\"Scale_Factor\",0.9992],PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\",4.0],UNIT[\"Meter\",1.0]]"):

AREA_EXCLUIBLES_ETNICA = arcpy.sa.Reclassify(etnica_PolygonToRaster, "VALUE", "1 0;NODATA 1", "DATA")

AREA_EXCLUIBLES_ETNICA.save(Reclasificar_4_)

# Process: Zona de influencia (3) (Zona de influencia) (analysis)

Acueductos_Rurales_Buffer = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\Acueductos_Rurales_Buffer"

with arcpy.EnvManager(extent="4600872.2938473 1944374.965935 4618657.75206701 1967655.81188993 PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\".GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\".DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\".SPHEROID[\"GRS_1980\".6378137.0.298.257222101]].PRIMEM[\"Greenwich\".0.0].UNIT[\"Degree\".0.0174532925199433]].PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"].PARAMETER[\"False_Easting\".5000000.0].PARAMETER[\"False_Northing\".2000000.0].PARAMETER[\"Central_Meridian\".-73.0].PARAMETER[\"Scale_Factor\".0.9992].PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\".4.0].UNIT[\"Meter\".1.0]]", outputCoordinateSystem="PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\",GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\",DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\",SPHEROID[\"GRS_1980\",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]],PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"],PARAMETER[\"False_Easting\",5000000.0],PARAMETER[\"False_Northing\",2000000.0],PARAMETER[\"Central_Meridian\",-73.0],PARAMETER[\"Scale_Factor\",0.9992],PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\",4.0],UNIT[\"Meter\",1.0]]"):

arcpy.analysis.Buffer(in_features=Acueductos_Rurales, out_feature_class=Acueductos_Rurales_Buffer, buffer_distance_or_field="200 Meters", method="GEODESIC")

# Process: De polígono a ráster (7) (De polígono a ráster) (conversion)

Acueductos_Rurales_Buffer_PolygonToRaster = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\Acueductos_Rurales_Buffer_PolygonToRaster"

with arcpy.EnvManager(extent="4600872.2938473 1944374.965935 4618657.75206701 1967655.81188993 PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\".GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\".DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\".SPHEROID[\"GRS_1980\".6378137.0.298.257222101]].PRIMEM[\"Greenwich\".0.0].UNIT[\"Degree\".0.0174532925199433]].PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"].PARAMETER[\"False_Easting\".5000000.0].PARAMETER[\"False_Northing\".2000000.0].PARAMETER[\"Central_Meridian\".-73.0].PARAMETER[\"Scale_Factor\".0.9992].PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\".4.0].UNIT[\"Meter\".1.0]]", outputCoordinateSystem="PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\",GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\",DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\",SPHEROID[\"GRS_1980\",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]],PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"],PARAMETER[\"False_Easting\",5000000.0],PARAMETER[\"False_Northing\",2000000.0],PARAMETER[\"Central_Meridian\",-73.0],PARAMETER[\"Scale_Factor\",0.9992],PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\",4.0],UNIT[\"Meter\",1.0]]"):

arcpy.conversion.PolygonToRaster(in_features=Acueductos_Rurales_Buffer, value_field="Valor", out_rasterdataset=Acueductos_Rurales_Buffer_PolygonToRaster, cellsize="80")

# Process: Reclasificar (6) (Reclasificar) (sa)

AREA_EXCLUIBLES_ACUEDUCTOS_RURALES = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\Acued_Rurales"

Reclasificar_6_ = AREA_EXCLUIBLES_ACUEDUCTOS_RURALES

with arcpy.EnvManager(extent="4600872.2938473 1944374.965935 4618657.75206701 1967655.81188993 PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\".GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\".DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\".SPHEROID[\"GRS_1980\".6378137.0.298.257222101]].PRIMEM[\"Greenwich\".0.0].UNIT[\"Degree\".0.0174532925199433]].PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"].PARAMETER[\"False_Easting\".5000000.0].PARAMETER[\"False_Northing\".2000000.0].PARAMETER[\"Central_Meridian\".-73.0].PARAMETER[\"Scale_Factor\".0.9992].PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\".4.0].UNIT[\"Meter\".1.0]]", outputCoordinateSystem="PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\",GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\",DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\",SPHEROID[\"GRS_1980\",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]],PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"],PARAMETER[\"False_Easting\",5000000.0],PARAMETER[\"False_Northing\",2000000.0],PARAMETER[\"Central_Meridian\",-73.0],PARAMETER[\"Scale_Factor\",0.9992],PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\",4.0],UNIT[\"Meter\",1.0]]"):

AREA_EXCLUIBLES_ACUEDUCTOS_RURALES = arcpy.sa.Reclassify(Acueductos_Rurales_Buffer_PolygonToRaster, "VALUE", "0 1 0;NODATA 1", "DATA")

AREA_EXCLUIBLES_ACUEDUCTOS_RURALES.save(Reclasificar_6_)

# Process: Zona de influencia (4) (Zona de influencia) (analysis)

Construcción_Rural_Buffer = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\Construcción_Rural_Buffer"

with arcpy.EnvManager(extent="4600872.2938473 1944374.965935 4618657.75206701 1967655.81188993 PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\".GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\".DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\".SPHEROID[\"GRS_1980\".6378137.0.298.257222101]].PRIMEM[\"Greenwich\".0.0].UNIT[\"Degree\".0.0174532925199433]].PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"].PARAMETER[\"False_Easting\".5000000.0].PARAMETER[\"False_Northing\".2000000.0].PARAMETER[\"Central_Meridian\".-73.0].PARAMETER[\"Scale_Factor\".0.9992].PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\".4.0].UNIT[\"Meter\".1.0]]", outputCoordinateSystem="PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\",GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\",DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\",SPHEROID[\"GRS_1980\",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]],PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"],PARAMETER[\"False_Easting\",5000000.0],PARAMETER[\"False_Northing\",2000000.0],PARAMETER[\"Central_Meridian\",-73.0],PARAMETER[\"Scale_Factor\",0.9992],PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\",4.0],UNIT[\"Meter\",1.0]]"):

arcpy.analysis.Buffer(in_features=Construcción_Rural, out_feature_class=Construcción_Rural_Buffer, buffer_distance_or_field="200 Meters", method="GEODESIC")

# Process: De polígono a ráster (8) (De polígono a ráster) (conversion)

Construcción_Rural_Buffer_PolygonToRaster = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\Construcción_Rural_Buffer_PolygonToRaster"

with arcpy.EnvManager(extent="4600872.2938473 1944374.965935 4618657.75206701 1967655.81188993 PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\".GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\".DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\".SPHEROID[\"GRS_1980\".6378137.0.298.257222101]].PRIMEM[\"Greenwich\".0.0].UNIT[\"Degree\".0.0174532925199433]].PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"].PARAMETER[\"False_Easting\".5000000.0].PARAMETER[\"False_Northing\".2000000.0].PARAMETER[\"Central_Meridian\".-73.0].PARAMETER[\"Scale_Factor\".0.9992].PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\".4.0].UNIT[\"Meter\".1.0]]", outputCoordinateSystem="PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\",GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\",DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\",SPHEROID[\"GRS_1980\",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]],PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"],PARAMETER[\"False_Easting\",5000000.0],PARAMETER[\"False_Northing\",2000000.0],PARAMETER[\"Central_Meridian\",-73.0],PARAMETER[\"Scale_Factor\",0.9992],PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\",4.0],UNIT[\"Meter\",1.0]]"):

arcpy.conversion.PolygonToRaster(in_features=Construcción_Rural_Buffer, value_field="Valor", out_rasterdataset=Construcción_Rural_Buffer_PolygonToRaster, cellsize="80")

# Process: Reclasificar (5) (Reclasificar) (sa)

AREA_EXCLUIBLES_CONSTRUCCIONES_RURALES = "C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\Area_Construccion"

Reclasificar_5_ = AREA_EXCLUIBLES_CONSTRUCCIONES_RURALES

with arcpy.EnvManager(extent="4600872.2938473 1944374.965935 4618657.75206701 1967655.81188993 PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\".GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\".DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\".SPHEROID[\"GRS_1980\".6378137.0.298.257222101]].PRIMEM[\"Greenwich\".0.0].UNIT[\"Degree\".0.0174532925199433]].PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"].PARAMETER[\"False_Easting\".5000000.0].PARAMETER[\"False_Northing\".2000000.0].PARAMETER[\"Central_Meridian\".-73.0].PARAMETER[\"Scale_Factor\".0.9992].PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\".4.0].UNIT[\"Meter\".1.0]]", outputCoordinateSystem="PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\",GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\",DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\",SPHEROID[\"GRS_1980\",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]],PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"],PARAMETER[\"False_Easting\",5000000.0],PARAMETER[\"False_Northing\",2000000.0],PARAMETER[\"Central_Meridian\",-73.0],PARAMETER[\"Scale_Factor\",0.9992],PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\",4.0],UNIT[\"Meter\",1.0]]"):

AREA_EXCLUIBLES_CONSTRUCCIONES_RURALES = arcpy.sa.Reclassify(Construcción_Rural_Buffer_PolygonToRaster, "VALUE", "0 1 0;NODATA 1", "DATA")

AREA_EXCLUIBLES_CONSTRUCCIONES_RURALES.save(Reclasificar_5_)

# Process: Calculadora ráster (5) (Calculadora ráster) (sa)

FM_SOCIAL = "c:\\tesis especializacion en sig\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\FM_Social"

Calculadora_ráster_5_ = FM_SOCIAL

with arcpy.EnvManager(extent="4600872.2938473 1944374.965935 4618657.75206701 1967655.81188993 PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\".GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\".DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\".SPHEROID[\"GRS_1980\".6378137.0.298.257222101]].PRIMEM[\"Greenwich\".0.0].UNIT[\"Degree\".0.0174532925199433]].PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"].PARAMETER[\"False_Easting\".5000000.0].PARAMETER[\"False_Northing\".2000000.0].PARAMETER[\"Central_Meridian\".-73.0].PARAMETER[\"Scale_Factor\".0.9992].PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\".4.0].UNIT[\"Meter\".1.0]]", outputCoordinateSystem="PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\",GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\",DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\",SPHEROID[\"GRS_1980\",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]],PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"],PARAMETER[\"False_Easting\",5000000.0],PARAMETER[\"False_Northing\",2000000.0],PARAMETER[\"Central_Meridian\",-73.0],PARAMETER[\"Scale_Factor\",0.9992],PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\",4.0],UNIT[\"Meter\",1.0]]"):

FM_SOCIAL = Con((AREA_EXCLUIBLES_ETNICA ==0) |(AREA_EXCLUIBLES_ACUEDUCTOS_RURALES  ==0) |(AREA_EXCLUIBLES_CONSTRUCCIONES_RURALES  ==0) ,0,1)

FM_SOCIAL.save(Calculadora_ráster_5_)

# Process: Calculadora ráster (6) (Calculadora ráster) (sa)

AREA_DEL_RECURSO = "c:\\tesis especializacion en sig\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\Area_Recurso"

Calculadora_ráster_6_ = AREA_DEL_RECURSO

with arcpy.EnvManager(extent="4600872.2938473 1944374.965935 4618657.75206701 1967655.81188993 PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\".GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\".DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\".SPHEROID[\"GRS_1980\".6378137.0.298.257222101]].PRIMEM[\"Greenwich\".0.0].UNIT[\"Degree\".0.0174532925199433]].PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"].PARAMETER[\"False_Easting\".5000000.0].PARAMETER[\"False_Northing\".2000000.0].PARAMETER[\"Central_Meridian\".-73.0].PARAMETER[\"Scale_Factor\".0.9992].PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\".4.0].UNIT[\"Meter\".1.0]]", outputCoordinateSystem="PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\",GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\",DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\",SPHEROID[\"GRS_1980\",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]],PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"],PARAMETER[\"False_Easting\",5000000.0],PARAMETER[\"False_Northing\",2000000.0],PARAMETER[\"Central_Meridian\",-73.0],PARAMETER[\"Scale_Factor\",0.9992],PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\",4.0],UNIT[\"Meter\",1.0]]"):

AREA_DEL_RECURSO =  Con((FM_AMBIENTAL >=1) & (FM_SOCIAL  >=1) ,FM_AMBIENTAL + FM_SOCIAL,0)

AREA_DEL_RECURSO.save(Calculadora_ráster_6_)

# Process: Calculadora ráster (7) (Calculadora ráster) (sa)

VOLUMEN_DEL_RECURSO = "c:\\tesis especializacion en sig\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb\\Volumen_Recurso"

Calculadora_ráster_7_ = VOLUMEN_DEL_RECURSO

with arcpy.EnvManager(extent="4600872.2938473 1944374.965935 4618657.75206701 1967655.81188993 PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\".GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\".DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\".SPHEROID[\"GRS_1980\".6378137.0.298.257222101]].PRIMEM[\"Greenwich\".0.0].UNIT[\"Degree\".0.0174532925199433]].PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"].PARAMETER[\"False_Easting\".5000000.0].PARAMETER[\"False_Northing\".2000000.0].PARAMETER[\"Central_Meridian\".-73.0].PARAMETER[\"Scale_Factor\".0.9992].PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\".4.0].UNIT[\"Meter\".1.0]]", outputCoordinateSystem="PROJCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional\",GEOGCS[\"MAGNA-SIRGAS_2018\",DATUM[\"Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018\",SPHEROID[\"GRS_1980\",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]],PROJECTION[\"Transverse_Mercator\"],PARAMETER[\"False_Easting\",5000000.0],PARAMETER[\"False_Northing\",2000000.0],PARAMETER[\"Central_Meridian\",-73.0],PARAMETER[\"Scale_Factor\",0.9992],PARAMETER[\"Latitude_Of_Origin\",4.0],UNIT[\"Meter\",1.0]]"):

VOLUMEN_DEL_RECURSO = FM_MINERO * AREA_DEL_RECURSO

VOLUMEN_DEL_RECURSO.save(Calculadora_ráster_7_)

if __name__ == '__main__':

# Global Environment settings

with arcpy.EnvManager(scratchWorkspace="C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb", workspace="C:\\TESIS ESPECIALIZACION EN SIG\\FM Yumbo\\FM Yumbo.gdb"):

Modelo()